O P I S          T E C H N I C Z N Y

do    projektu      zagospodarowania      terenu

1. Przedmiot inwestycji

Budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu Prabuckim w    msc. Susz

- ul. Wyszyńskiego , Gdańska , Sucharskiego ; Konstytucji 3-go Maja ; Staffa ;              	Sikorskiego

- przebudowa dróg

- przebudowa chodników

- przebudowa zjazdów

- przebudowa parkingu

- uzupełnienie kanalizacji deszczowej

- oznakowanie docelowe ulic

- zagospodarowanie zieleni

Inwestor :    Urząd Gminy i Miasta    , 14-240 Susz , ul. Wybickiego 6

Jednostka projektowa ; Zakład Usług „DAN” spółka z o.o. Iława

2. Podstawa opracowania

- zlecenie od Urzędu Gminy i Miasta Susz

- podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

- pomiary uzupełniające w terenie

- rozporządzenie MTiGM    Dz. U 43/99 poz 430/199 z dnia 02.03.1999 r

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie

- założenia projektowania dróg

- ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U.nr 89/1994r)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia

5.11.1991r. W sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim odpowiadać ścieki

wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz 627)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz 735 z dnia 3.08.2000r)

2. Istniejący stan zagospodarowania

2.1. Elementy infrastruktury

Jezdnia                                                          - istniejąca

Kanalizacja burzowa              - istniejąca

Kanalizacja sanitarna              - istniejąca

Sieć gazowa                                          - istniejąca

Sieć wodociągowa                      - istniejąca

Sieć telekomunikacyjna      - istniejąca

Sieć energetyczna                        - istniejąca

Centralne ogrzewanie            - nie występuje

2.2. Teren inwestycji

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta Susz.

Obszar przebudowy ulic znajduje się w północno-zachodniej części miasta. Ulice ujęte

w opracowaniu są ciągami komunikacyjnymi Osiedla Prabuckiego i mają klasę dróg dojazdowych. Powierzchnia pasa drogowego projektowanej przebudowy ulic wynosi:

– ul. Wyszyńskiego		1,1897 ha

– ul. Gdańska			0,2969 ha

– ul. Sucharskiego		0,3133 ha

– ul. Konstytucji 3 Maja	0,2239 ha

– ul. Staffa			0,7429 ha

– ul. Sikorskiego		0,4774 ha

Projektowana trasa przebudowy ulic , chodników , przebiega po istniejącym istniejącym śladzie z drobnymi korektami pokazanymi na planie zagospodarowania terenu.

2.3. Drogi , chodniki , zjazdy

Ulica Wyszyńskiego , długość 0,950 km. Nawierzchnia ulicy gruntowa , brak 	chodników , wjazdy na posesje gruntowe. Szerokość ulicy 5,00 m. Wylot ulicy 	Wyszyńskiego do drogi wojewódzkiej 521 utwardzony z płyt betonowych.

Ulica Gdańska , długość 0,249 km. Nawierzchnia ulicy utwardzona z płyt 	betonowych , chodniki po obu stronach drogi utwardzone z płytek betonowych ,

wjazdy na posesje utwardzone w granicach pasa drogowego z płytek betonowych ,

oraz z 	płyt betonowych – trylinki. Jezdnia ograniczona jest krawężnikami betonowymi

wystającymi na +10 cm - +15 cm , na wjazdach krawężniki są opuszczone na

+0 cm - + 5 cm. Szerokość jezdni wynosi ok. 5,00 m , natomiast chodniki mają

szerokość 1,50 m - 2,00 m.

Ulica Sucharskiego    , długość 0,262 km. Przekrój drogi w planie t.j. ulica Gdańska

Ulica Konstytucji 3-go Maja , długość 0,180 km. Przekrój drogi w planie t.j.

ulica Gdańska.

Ulica Staffa , długość 0,365 km. Przekrój drogi w planie t.j. ulica Gdańska.

Ulica Sucharskiego , długość 0,287 km. Przekrój drogi w planie t.j.

ulica Gdańska.

Nawierzchnie ulic zniszczone , płyty betonowe zklawiszowane , z duzymi 	ubytkami betonu , widoczne zastoiska wody powstałe podczas opadów deszczu.

2.6. Ruch pieszy

Ruch pieszy odbywa się ciągami pieszymi – chodniki usytuowane przy krawędzi 	jezdni. Szerokość chodników waha się od 1,50 m do 2,00 m. Nawierzchnia chodników

na ulicy Gdańskiej , Sucharskiego , Konstytucji 3-go Maja , Staffa , Sikorskiego 	wykonana z płytek betonowych , bardzo zniszczona , połamana z zastoiskami wody 	podczas opadów deszczu. Brak wydzielonych przejść dla pieszych.

2.5. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu na obszarze przebudowy ulic mieści się w rzędnych

96,20 m npm. ,(ul. Wyszyńskiego)    a 110,85 m npm. (ul. Sikorskiego).

2.6. Rozbiórki

- rozebranie istniejących chodników z płytek betonowych 35x35x7 cm

50x50x5 cm

- rozebranie obrzeży betonowych

- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych drogowych gr 12 cm -15 cm

- rozebranie krawężników betonowych

3. Elementy projektowane – przebudowa ulic:

budowa    dróg , budowa chodników , uzupełnienie kanalizacji deszczowej , oznakowanie

docelowe przebudowanych ulic oraz zagospodarowanie zieleni.

3.1. Ulice

Zakres przebudowy ulic:

– ul. Wyszyńskiego		0,915 km

– ul. Gdańska			0,249 km

– ul. Sucharskiego		0,262 km

– ul. Konstytucji 3 Maja	0,180 km

– ul. Staffa			0,365 km

– ul. Sikorskiego		0,287 km

Projekt przebudowy dróg obejmuje budowę dróg klasy D, kategorii KR3

(ul. Wyszyńskiego) , oraz KR1 (ul. Gdańska , Sucharskiego , Konstytucji 3-go Maja , 	Staffa , Sikorskiego) o prędkości Vp=30 km/h. Przyjęto wyższą kategorię ulicy 	Wyszyńskiego ze względu na układ ulic. Ulica Wyszyńskiego stanowi główną arterię

osiedla Prabuckiego , która łączy ulice Osiedla Prabuckiego z drogą wojewódzką nr 521.

Poza tym w opracowaniu koncepcji „rozwoju dróg i ulic w m. Susz” ul. Wyszyńskiego 	ma być łącznikiem „obwodnicy północnej” z ul. Nową Brzostowską” , a więc może    	stanowić obwodnicę łączącą kierunek dróg Prabuty – Kisielice    , Dzierzgoń – Kisielice.

Uzasadnione jest przyjęcie kategorii ruchu KR3    na ulicy Wyszyńskiego

ze względu na możliwość ruchu pojazdów ciężkich.

Na całym odcinku przebudowy dróg zaprojektowano po obu stronach jezdni 	    krawężniki betonowe obniżone na +5 cm.    Szerokość dróg przyjęto 5,0 m , z wyjątkiem 	    części odcinka drogi ul. Wyszyńskiego , (od km 0+353 do km 0+915) która wynosi

6,00 m , oraz część odcinka drogi ul. Sikorskiego dodatkowy dojazd do posesji

szer. 3.50 m.

Nawierzchnię projektowanych dróg przyjęto z kostki betonowej polbruk gr 8 cm,

o przekroju daszkowym. Przy krawężnikach zastosowano ścieki przykrawężnikowe z 	    kostki polbruk gr 6 cm , opuszczone względem nawierzchni drogi o 2 cm. Szerokość 	    ścieków przykrawężnikowych wynosi 20 cm.

3.2. Chodniki

W terenie chodniki zaprojektowano o szerokości od 2,00 m.

Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm

w kolorze szarym (70%) i kolorze czerwonym (30%). Spadki podłużne chodnika należy

dostosować do projektowanej jezdni , z uwzględnieniem korekt wysokościowych.

Spadki poprzeczne chodników wynoszą 2% z pochyleniem jednostronnym w kierunku 	      jezdni. Zaprojektowano obramowanie chodników od strony jezdni krawężnikiem 	      najazdowym 15x25x100 cm , a od strony posesji obrzeżem betonowym o wymiarach 	      8x30x100 cm.

3.2. Zjazdy

Projektowane zjazdy znajdują się w większości w miejscach istniejących.

Na całym odcinku projektowanej przebudowy drogi należy przebudować zjazdy 	gospodarcze na posesje oraz na pola. Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z kostki 	betonowej polbruk gr 8 cm w całości w kolorze. Wszystkie zjazdy zaprojektowane zostały 	przez chodnik do granic posesji. Zaprojektowano obramowanie zajazdów od strony jezdni 	krawężnikiem najazdowym 15x25x100 cm , a od strony posesji obrzeżem betonowym o 	wymiarach 8x30x100 cm.

3.3. Parkingi

Projektowany parking znajduje się w miejscu istniejącego na ul. Sikorskiego..

Nawierzchnię parkingu zaprojektowano z kostki betonowej polbruk gr 8 cm w całości

w kolorze. Wjazd na parking zaprojektowany został przez chodnik. Zaprojektowano 	 obramowanie parkingu od strony jezdni krawężnikiem najazdowym 15x25x100 cm , od 	 strony chodnika także krawężnikiem najazdowym wymiarach 15x25x100 cm.

3.4. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogi odbywać się będzie za pomocą

kanalizacji deszczowej. Na odcinku przebudowy jezdni i budowy chodników 	    zaprojektowano nowe wpusty uliczne w ilości 49 szt. Wpusty uliczne zostały 	    usytuowane przy krawędzi jezdni. Przykanaliki łączące wpusty ze studnią rewizyjną 	    zaprojektowano z rur PCV śr. 20 cm. Natomiast kolektor główny zaprojektowano z rur 	    PCV śr. 25 cm i 20 cm. Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów betonowych śr. 120 	    cm przekryte włazami żeliwnymi.

3.5. Uzbrojenie terenu

Na odcinku przebudowy ulic w obrębie pasa drogowego znajduje się sieci 	      ułożone doziemnie. Po dokonaniu uzgodnień z właścicielami sieci stwierdzono 	      kolizję sieci T.P.    z projektowanymi elementami drogi. Kolizję rozwiązano zgodnie z 	      uwagami T.P. poprzez przebudowę studni na typ ciężki na ul. Gdańskiej na wjeździe

na działkę 341/4.

W uwagach zakładu energetycznego stwierdzono kolizję słupów sieci 	      elektroenergetycznej z projektowanym chodnikiem bez konieczności ich przebudowy.

Istniejące słupy nie wpłyną na pogorszenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów 	      mechanicznych , oraz poruszających się po chodnikach pieszych w związku z tym nie 	      przewidziano ich przebudowy.

3.6. Oznakowanie docelowe

Zaprojektowano znaki pionowe i poziome na projektowanym obszarze 	      przebudowy ulic.

Projekt organizacji docelowej ruchu    przedstawiono w oddzielnym opracowaniu.

4. Ochrona środowiska

4.1. Zadrzewienie

Brak wycinki drzew .

4.2. Przygotowanie gruntu

Na terenie inwestycji znajduje się warstwa ziemi (humus) , która zostanie zdjęta

w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych. Zdjęty humus należy zmagazynować

a po zakończeniu robót drogowych wykorzystać do rozścielenia nowych trawników.

Ziemię pod trawniki należy rozścielić warstwą grubości 10 cm

4.3. Trawniki

Projektuje się wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem.

Do zasiewu należy użyć mieszanki traw złożonej z różnych gatunków rajgrasu i 	    kostrzewy przeznaczonej na pasy drogowe skarpy i wały.

4.4. Krzewy

Projektuje się krzewy iglaste odmiany jałowiec płożący. Doły pod krzewy

należy wypełnić w całości ziemią urodzajną.

4.5. Skarpy

W miejscu dużej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) należy zagospodarować 	    skarpy ze skosem 1:1,5 , a w wypadku skarp o większym nachyleniu zaprojektowano 	    wzmocnienie płytami ażurowymi.

4.6.Uporządkowanie terenu

Po przebudowie należy uporządkować teren , dowieźć i rozścielić ziemię 		    urodzajną na trawniki , oraz prowadzić roczną pielęgnację zieleni w tzw. okresie 	    gwarancyjnym.

5. Uzgodnienia

5.1. Urząd Miasta

- uzgodniono

5.2. Sieć energetyczna

- uzgodniono

5.3. Sieć telekomunikacyjna

- uzgodniono

5.4. Sieć wodna

- uzgodniono

5.5. Sieć kanalizacji deszczowej

-    uzgodniono (ZUDP)

5.6. Sieć    kanalizacji sanitarnej

- uzgodniono

5.7. Sieć    gazowa

- uzgodniono

5. Zestawienie powierzchni

- jezdnia					12648,50 m2

- chodnik					    5716,70 m2

- zjazdy					    2425,85 m2

- parking					            70,00 m2

- wpusty uliczne				            49,00 szt

- studnie rewizyjne 				                6,00 szt

- studnie chłonne 				                3,00 szt

- kolektor śr 30 cm				            66,00 m

- przykanaliki śr 20 cm			        226,50 m

6. Stan prawny terenu

Zakres opracowania obejmuje działki:

13 ; 301 , 424 , 403    - ul. Wyszyńskiego

340 – ul. Gdańska

314/1 – ul. Sucharskiego

357 – ul. Konstytucji 3-go Maja

454 ; 103/2 ; 104/2 – ul. Staffa

260 ; 82/7 – ul. Sikorskiego

Właścicielem w/w działek jest Gmina i Miasto Susz. Zakres opracowania nie 	wykracza poza pas drogowy projektowanych ulic.