O P I S    T E C H N I C Z N Y

do projektu architektoniczno - budowlanego

1.   Z a k r e s    o p r a c o w a n i a.

Budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu Prabuckim w  msc. Susz

- ul. Wyszyńskiego , Gdańska , Sucharskiego ; Konstytucji 3-go Maja ; Staffa ;       	Sikorskiego

1.1. branża drogowa

- przebudowa dróg

- przebudowa chodników

- przebudowa zjazdów

- przebudowa parkingu

- uzupełnienie kanalizacji deszczowej

- oznakowanie docelowe ulic

- zagospodarowanie zieleni

- inwestor  -    Inwestor :  Urząd Gminy i Miasta  , 14-240 Susz , ul. Wybickiego 6

2.   P o d s t a w a    o p r a c o w a n i a

- pomiary uzupełniające

- podkłady geodezyjne w skali 1: 500

- warunki techniczne Dz U nr 430 / 1999 r z dnia 02.03.1999 r

- Ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U.nr 89/1994r)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia

5.11.1991r. W sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim odpowiadać ścieki

wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz 627)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz 735 z dnia 3.08.2000r)

- zlecenie od Urzędu Gminy i Miasta Susz , temat: Budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu

Prabuckim: - ul. Wyszyńskiego , Gdańska , Sucharskiego , Konstytucji 3-go Maja , Staffa ,

Sikorskiego

3.   S t a n    i s t n i e j ą c y.

3.1. Parametry techniczne ulic

-a) - ul. Wyszyńskiego , Gdańska , Sucharskiego , Konstytucji 3-go Maja , Staffa , Sikorskiego

- droga klasy			                D

- kategoria ruchu			   KR 1

- prędkość projektowa		Vp= 30 km/h

- obciążenie				100 kN/oś

- szer. jezdni			              5.00 m

- szer. chodniki                               1,50 – 2,00 m

3.2. Natężenie ruchu

Natężenie ruchu małe na projektowanych ulicach. Ulice Gdańska , Sucharskiego , 	Konstytucji 3-go Maja , Staffa , Sikorskiego występuje ruch samochodów osobowych – dojazd 	do budynków jednorodzinnych. Na ulicy Wyszyńskiego oprócz samochodów osobowych , 	występuje ruch samochodów ciężkich oraz sprzętu rolniczego.

Wg „Analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego” z roku 2005 z rozkładu zdarzeń

drogowych w latach 1999 – 2004 wynika , iż na obszarze objętym przebudową zanotowano

znikomą ilość kolizji , wyjątek stanowi skrzyżowanie ulicy Wyszyńskiego z DW 521.

W/w skrzyżowanie zostanie objęte w projekcie przebudowy DW 521 wykonane przez 	firmę 	„IGO Polska”.

3.3. Nawierzchnia jezdni

Ulica Wyszyńskiego ma nawierzchnie gruntową , pozostałe ulice mają nawierzchnie 	utwardzone wykonane z płyt betonowych drogowych gr. 12 cm – 15 cm. Widać liczne spękania 	oraz zklawiszowanie płyt drogowych. Podczas opadów deszczu powstają zastoiska wody.

Nawierzchnia dróg ograniczona jest z obu stron krawężnikami betonowymi.

3.5. Chodniki

Na projektowanych ulicach  istniejące chodniki mają nawierzchnię utwardzoną

z płytek betonowych 35x35x5 oraz 50x50x7 ułożonych na podsypce piaskowej.

Nawierzchnia chodników ograniczona jest z obu stron obrzeżami betonowymi.

3.6. Zjazdy

Na projektowanych ulicach istniejące zjazdy mają nawierzchnię utwardzoną

z płytek betonowych 50x50x7 , z płyt drogowych – trylinki ułożonych na podsypce  piaskowej , 	oraz „betonu lanego na mokro”. Nawierzchnia zjazdów od strony ulicy ograniczona jest 	krawężnikami betonowymi a od strony posesji obrzeżami betonowymi.

3.7. Parkingi

Na projektowanych ulicy Sikorskiego istniejący parking ma nawierzchnię utwardzoną

z płyt betonowych jomb ułożonych na podsypce piaskowej , Nawierzchnia parkingu od strony 	chodnika ograniczona jest krawężnikami betonowymi. Parking zawiera około 4 stanowiska na 	samochody osobowe. Stanowiska do parkowanie nie są wydzielone.

3.8. Odwodnienie ulic

Na obszarze przebudowy istnieje sieć miejska kanalizacji deszczowej. Wody opadowe

z jezdni , chodników , oraz terenu przyległego spływają powierzchniowo poprzez spadki 	podłużne i poprzeczne do w/w sieci. Na ul. Wyszyńskiego na odcinku 0+000 – 0+230 brak jest 	kanalizacji deszczowej , wody opadowe spływają powierzchniowo do zbiornika odpływowego 	zlokalizowanego przy ul. Łąkowej w kierunku msc. Karolewo.

4.   W a r u n k i    g r u n t o w o - w o d n e

4.1.Gruntowe

Na odcinku przebudowy występują grunty piaszczyste, przemieszane z gliną

piaszczystą.

4.2. Wodne

Poziom wód gruntowych na przeważającej części omawianej drogi  znajduje

się głębiej niż 2,0 m od poziomu nawierzchni.

4.3. Na podstawie badań zakwalifikowano podłoże do grupy nośności G2

5.   U k ł a d   p r o j e k t o w y

5.1. Zakres opracowania:

- przebudowa ulic

– ul. Wyszyńskiego		0,915 km

- kategoria ruchu KR 3  , powierzchnia pasa drogowego 1,1897ha

– ul. Gdańska			0,249 km

- kategoria ruchu KR 1 , powierzchnia pasa drogowego 0,2969 ha

– ul. Sucharskiego		0,262 km

- kategoria ruchu KR 1 , powierzchnia pasa drogowego 0,3133 ha

– ul. Konstytucji 3 Maja	0,180 km

- kategoria ruchu KR 1 , powierzchnia pasa drogowego 0,2239 ha

– ul. Staffa			0,365 km

- kategoria ruchu KR 1 , powierzchnia pasa drogowego 0,7429 ha

– ul. Sikorskiego		0,287 km

- kategoria ruchu KR 1 , powierzchnia pasa drogowego 0,4774 ha

- uzupełnienie kanalizacji deszczowej

a) – projektowane nowe wpusty uliczne

- ul Wyszyńskiego

- WP1 ; WP2 ; WP3 ; WP4 ; WP5 ; WP6 ; WP7 ; WP8 ; WP9 ; WP10 :

WP11 ; WP12; WP13 ; WP14 ; WP15 ; WP16 ; WP17 ; WP18

- ul Sucharskiego

- WP21 ; WP22

- ul Konstytucji 3-go Maja

- WP29 ; WP30 ; WP31; WP32

- ul Staffa

- WP35 ; WP36 ; WP37; WP38 ; WP39 ; WP40 ; WP41 ; WP43 ; WP44

- ul Sikorskiego

- WP45 ; WP46 ; WP47; WP48 ; WP49

b) – istniejące wpusty uliczne do przebudowy

- ul Gdańska

- WP25 ; WP26 ; WP27 ; WP28

- ul Sucharskiego

- WP23 ; WP24

- ul Konstytucji 3-go Maja

- WP33 ; WP34

- ul Staffa

- WP42

c) – studnie chłonne z przelewem do rowu śr. 150 cm

- ul. Wyszyńskiego S1 ; S2 ; S3 ;

d) – studnie rewizyjne śr.120 cm

- ul. Wyszyńskiego - S4 , S5 ; S6 ; S7 , S8

- ul. Sikorskiego - S9 ;

d) – kolektor PCV  śr. 30 cm

- ul. Wyszyńskiego

e) – przykanaliki PCV śr. 20 cm

- ul. Wyszyńskiego

- ul. Gdańska

- ul. Sikorskiego

- ul. Konstytucji 3-go Maja

- ul. Staffa

- ul. Sucharskiego

f) – przepust pod zjazdem śr. 30 cm

- ul Wyszyńskiego

- zagospodarowanie zieleni

a) – zagospodarowanie trawników

- ul. Wyszyńskiego

- ul. Gdańska

- ul. Sikorskiego

- ul. Konstytucji 3-go Maja

- ul. Staffa

- ul. Sucharskiego

b) – zagospodarowanie skarp rowu ażurami

- ul. Wyszyńskiego

5.2. Prognoza ruchu po przebudowie

Przebudowa ulic nie wpłynie na zmianę natężenia ruchu na całym osiedlu Prabuckim.

Zmiana nawierzchni dróg wpłynie na zmniejszenie natężenia hałasu , oraz zmniejszenie emisji 	spalin na obszarze przebudowy. Po przebudowie zwiększy się bezpieczeństwo ruchu pieszych.

6.   P l a n   s y t u a c y j n y

6.1. Ulica Wyszyńskiego

-a) jezdnia

- szerokość jezdni 5,00 m w km 0+000 – 0+353

- szerokość jezdni 6,00 m w km 0+353 – 0+915

- długość  – 0,915 km

- utwardzenie jezdni z kostki betonowej polbruk gr 8 cm

- ulica ograniczona została krawężnikami betonowymi najazdowymi na +5 cm z dwóch 		        stron

-a) chodnik

- chodniki szerokości 2,00 m

- dojścia z chodnika do bramek szerokości 1,00 m

- lokalizacja chodnika w km 0+353 – 0+915 po prawej stronie jezdni

- obramowanie nawierzchni chodnika z obrzeży betonowych

- utwardzenie chodnika z kostki betonowej polbruk gr 6 cm

-c) zjazdy

- szerokość zjazdów bramowych wraz z bramką 4,00 m

- szerokość zjazdów bramowych bez bramki 3,00 m

- zjazdy na posesje utwardzone z kostki betonowej polbruk gr 8 cm

- obramowanie zjazdów z obrzeży betonowych

- skosy zjazdu z jezdnią wyrobione 1:2

- przynależy jeden zjazd do posesji

- długość zjazdu do granicy pasa drogowego

- dokładną lokalizację zjazdu należy uzgodnić z właścicielem działki

-d) odwodnienie

- wpusty uliczne WP1 -  WP20 – 20szt

- studnie rewizyjne śr 120 cm – 5szt

- studnie chłonne śr 150 cm z przelewem – 3szt

- kolektor PCV śr. 30 cm - 66,00 mb

- przykanaliki PCV śr. 20 cm – 94,00mb

- przepust pod zjazdem śr. 30 cm – 8,00 mb

-e) zieleń

- trawniki szer. zmiennej – pokazane na planie zagospodarowania terenu

- skarpy o nachyleniu do 1:1,5 zagospodarowane (obsianie trawą)

- rowy drogowe umocnione płytami ażurowymi

6.2. Ulica Gdańska

-a) jezdnia

- szerokość jezdni 5,00 m w km

- długość  – 0,249 km

- utwardzenie jezdni z kostki betonowej polbruk gr 8 cm

- ulica ograniczona została krawężnikami betonowymi najazdowymi na +5 cm z dwóch 		        stron

-a) chodnik

- chodniki szerokości 2,00 m

- dojścia z chodnika do bramek szerokości 1,00 m

- chodniki usytuowane po obu stronach ulicy

- obramowanie nawierzchni chodnika z obrzeży betonowych

- utwardzenie chodnika z kostki betonowej polbruk gr 6 cm

-c) zjazdy

- szerokość zjazdów bramowych wraz z bramką 4,00 m

- szerokość zjazdów bramowych bez bramki 3,00 m

- zjazdy na posesje utwardzone z kostki betonowej polbruk gr 8 cm

- obramowanie zjazdów z obrzeży betonowych

- skosy zjazdu z jezdnią wyrobione 1:2

- przynależy jeden zjazd do posesji

- długość zjazdu do granicy pasa drogowego

- dokładną lokalizację zjazdu należy uzgodnić z właścicielem działki

-d) odwodnienie

- wpusty uliczne WP25 -  WP28 – 4szt

- przykanaliki PCV śr. 20 cm – 11,50mb

-e) zieleń

- trawniki szer. zmiennej – pokazane na planie zagospodarowania terenu

- skarpy o nachyleniu do 1:1,5 zagospodarowane (obsianie trawą)

6.3. Ulica Sucharskiego

-a) jezdnia

- szerokość jezdni 5,00 m w km

- długość  – 0,262 km

- utwardzenie jezdni z kostki betonowej polbruk gr 8 cm

- ulica ograniczona została krawężnikami betonowymi najazdowymi na +5 cm z dwóch 		        stron

-a) chodnik

- chodniki szerokości 2,00 m

- dojścia z chodnika do bramek szerokości 1,00 m

- chodniki usytuowane po obu stronach ulicy

- obramowanie nawierzchni chodnika z obrzeży betonowych

- utwardzenie chodnika z kostki betonowej polbruk gr 6 cm

-c) zjazdy

- szerokość zjazdów bramowych wraz z bramką 4,00 m

- szerokość zjazdów bramowych bez bramki 3,00 m

- zjazdy na posesje utwardzone z kostki betonowej polbruk gr 8 cm

- obramowanie zjazdów z obrzeży betonowych

- skosy zjazdu z jezdnią wyrobione 1:2

- przynależy jeden zjazd do posesji

- długość zjazdu do granicy pasa drogowego

- dokładną lokalizację zjazdu należy uzgodnić z właścicielem działki

-d) odwodnienie

- wpusty uliczne WP21 -  WP24 – 4szt

- przykanaliki PCV śr. 20 cm – 16,50mb

-e) zieleń

- trawniki szer. zmiennej – pokazane na planie zagospodarowania terenu

- skarpy o nachyleniu do 1:1,5 zagospodarowane (obsianie trawą)

6.4. Ulica Konstytucji 3-go Maja

-a) jezdnia

- szerokość jezdni 5,00 m w km

- długość  – 0,180 km

- utwardzenie jezdni z kostki betonowej polbruk gr 8 cm

- ulica ograniczona została krawężnikami betonowymi najazdowymi na +5 cm z dwóch 		        stron

-a) chodnik

- chodniki szerokości 2,00 m

- dojścia z chodnika do bramek szerokości 1,00 m

- chodniki usytuowane po obu stronach ulicy

- obramowanie nawierzchni chodnika z obrzeży betonowych

- utwardzenie chodnika z kostki betonowej polbruk gr 6 cm

-c) zjazdy

- szerokość zjazdów bramowych wraz z bramką 4,00 m

- szerokość zjazdów bramowych bez bramki 3,00 m

- zjazdy na posesje utwardzone z kostki betonowej polbruk gr 8 cm

- obramowanie zjazdów z obrzeży betonowych

- skosy zjazdu z jezdnią wyrobione 1:2

- przynależy jeden zjazd do posesji

- długość zjazdu do granicy pasa drogowego

- dokładną lokalizację zjazdu należy uzgodnić z właścicielem działki

-d) odwodnienie

- wpusty uliczne WP29 -  WP34 – 6szt

- przykanaliki PCV śr. 20 cm – 30,50mb

-d) zieleń

- trawniki szer. zmiennej – pokazane na planie zagospodarowania terenu

- skarpy o nachyleniu do 1:1,5 zagospodarowane (obsianie trawą)

6.5. Ulica Staffa

-a) jezdnia

- szerokość jezdni 5,00 m w km

- długość  – 0,365 km

- utwardzenie jezdni z kostki betonowej polbruk gr 8 cm

- ulica ograniczona została krawężnikami betonowymi najazdowymi na +5 cm z dwóch 		        stron

-a) chodnik

- chodniki szerokości 2,00 m

- dojścia z chodnika do bramek szerokości 1,00 m

- chodniki usytuowane po obu stronach ulicy

- obramowanie nawierzchni chodnika z obrzeży betonowych

- utwardzenie chodnika z kostki betonowej polbruk gr 6 cm

-c) zjazdy

- szerokość zjazdów bramowych wraz z bramką 4,00 m

- szerokość zjazdów bramowych bez bramki 3,00 m

- zjazdy na posesje utwardzone z kostki betonowej polbruk gr 8 cm

- obramowanie zjazdów z obrzeży betonowych

- skosy zjazdu z jezdnią wyrobione 1:2

- przynależy jeden zjazd do posesji

- długość zjazdu do granicy pasa drogowego

- dokładną lokalizację zjazdu należy uzgodnić z właścicielem działki

-d) odwodnienie

- wpusty uliczne WP35 -  WP44 – 10szt

- przykanaliki PCV śr. 20 cm – 43,00mb

-d) zieleń

- trawniki szer. zmiennej – pokazane na planie zagospodarowania terenu

- skarpy o nachyleniu do 1:1,5 zagospodarowane (obsianie trawą)

6.6. Ulica Sikorskiego

-a) jezdnia

- szerokość jezdni 5,00 m w km

- długość  – 0,287 km

- szerokość jezdni 3,50 m

- długość – 0,112 km   0+013 - 0+125 km

- utwardzenie jezdni z kostki betonowej polbruk gr 8 cm

- ulica ograniczona została krawężnikami betonowymi najazdowymi na +5 cm z dwóch 		        stron

-a) chodnik

- chodniki szerokości 2,00 m

- dojścia z chodnika do bramek szerokości 1,00 m

- chodniki usytuowane po obu stronach ulicy

- obramowanie nawierzchni chodnika z obrzeży betonowych

- utwardzenie chodnika z kostki betonowej polbruk gr 6 cm

-c) zjazdy

- szerokość zjazdów bramowych wraz z bramką 4,00 m

- szerokość zjazdów bramowych bez bramki 3,00 m

- zjazdy na posesje utwardzone z kostki betonowej polbruk gr 8 cm

- obramowanie zjazdów z obrzeży betonowych

- skosy zjazdu z jezdnią wyrobione 1:2

- przynależy jeden zjazd do posesji

- długość zjazdu do granicy pasa drogowego

- dokładną lokalizację zjazdu należy uzgodnić z właścicielem działki

-d) parking

- szerokość parkingu 5,00 m

- długość 10,00 m

- ilość miejsc postojowych 4 miejsca , stanowisko 2,50 m x 5,00 m

- obramowanie parkinu krawężnikiem betonowym najazdowym wyniesionym na +8 cm

- łuki wjazdowe na parking R=0,50 m , R=1,0 m

- utwardzenie parkingu z kostki betonowej polbruk gr 8 cm

-e) odwodnienie

- wpusty uliczne WP45 -  WP49 – 5szt

- studnie rewizyjne śr 120 cm – 1szt

- przykanaliki PCV śr. 20 cm – 27,00mb

-f) zieleń

- trawniki szer. zmiennej – pokazane na planie zagospodarowania terenu

- skarpy o nachyleniu do 1:1,5 zagospodarowane (obsianie trawą)

7.    O r g a n i z a c j a   r u c h u

7.1. Pieszego

- zabudowa miejska , osiedle domów jednorodzinnych - mały ruch pieszy

7.2. Samochodowego

- na terenie przebudowy małe natężenie ruchu , głównie samochody osobowe ,

brak zakładów przemysłowych ,

7.3. Oznakowanie

- istniejące oznakowanie pionowe i poziome bez zmian

- zastosowano progi zwalniające typ 2 o prędkości Vp=20 km/h

- ul. Wyszyńskiego         	– 3 szt

- ul. Gdańska                  	– 2 szt

- ul. Sucharskiego          	– 2 szt

- ul. Konstytucji 3-go Maja	– 2 szt

- ul. Staffa			– 2 szt

- ul. Sikorskiego		– 2 szt

Projekt docelowej organizacji ruchu w odrębnym opracowaniu

8.    P r o f i l    p o d ł u ż n y

8.1. Niweletę  jezdni zaprojektowano w nawiązaniu do istniejących osi jezdni

Przy przebudowie ulic zakłada się drobne korekty istniejącej niwelety od -20 cm

do +30 cm , z korektą spadów podłużnych , oraz profilowaniem spadów poprzecznych

jezdni. Przy korekcie niwelety uwzględniono także łuki pionowe.

8.2. Spadki:

a) - ul. Wyszyńskiego

- min  -  0,37  %

- max  - 2,41  %

b) - ul. Gdańska

- min  -  0,53  %

- max  - 2,59  %

c) - ul. Sucharskiego

- min  -  1,45  %

- max  - 4,33  %

d) - ul. Konstytucji 3-go Maja

- min  -  0,47  %

- max  - 2,63  %

d) - ul. Staffa

- min  -  0,50  %

- max  - 3,39  %

d) - ul. Sikorskiego

- min  -  0,88  %

- max  - 2,31  %

8.3. Łuki pionowe

a) – ul. Wyszyńskiego

- wklęsłe

- R min =  600 m , R max = 4000 m

- wypukłe

- R min =  800 m , R max = 2000 m

b) – ul. Gdańska

- wklęsłe

- R =  2000 m

- wypukłe

- R =  1000 m

c) – ul. Sucharskiego

- wklęsłe

- R min =  1000 m , R max = 2000 m

- wypukłe

- R =  800 m

d) – ul. Konstytucji 3-go Maja

- wklęsłe

- R min =  1000 m , R max = 2000 m

- wypukłe

- R min =  1000 m , R max = 1500 m

d) – ul. Staffa

- wklęsłe

- R min =  1000 m , R max = 2000 m

- wypukłe

- R  =  1200 m

e) – ul. Sikorskiego

- wklęsłe

- R  = 2000 m

- wypukłe

- R =  3000 m

9.    P r z e k r ó j   n o r m a l n y

Spadki :

- jezdnia

ul. Wyszyńskiego , Gdańska , Sucharskiego , Konstytucji 3-go Maja  , Staffa ,

– podłużny zmienny , poprzeczny – daszkowy 2,0%

ul. Sikorskiego

– podłużny zmienny , poprzeczny – jednostronny 2,0%

- chodnik

ul. Wyszyńskiego , Gdańska , Sucharskiego , Konstytucji 3-go Maja , Staffa , Sikorskiego

– podłużny-zmienny ; poprzeczny – jednostronny 2,0% (w kierunku jezdni)

- zjazdy

– podłużny - jednostronny w kierunku jezdni na szer. chodnika 2,0 % , w pozostałej 	                części zjazdu spadek dostosowany do terenu nie przekraczający 15%

10.    P r z e k r ó j    k o n s t r u k c y j n y

10.1. Jezdnia – ul. Wyszyńskiego

- ruch kategorii  KR 3

- grunt                G2

- przemarzanie   0,50*1,00= 0,50 m

- tabela 5.3.3.a - modyfikacja

- nawierzchnia z polbruku						  gr.       8 cm

- podsypka piaskowa						  gr.       4 cm

- podbudowa ; beton Rm=7,5Mpa (B-7,5)			  gr.     30 cm

- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki                                 gr.     10 cm

52 cm > hz=0,50 m

- krawężnik najazdowy na ławie betonowej C8/10

- obrzeże betonowe na ławie betonowej C8/10

10.2. Jezdnia – ul. Gdańska , Sucharskiego , Konstytucji 3-go Maja , Staffa , Sikorskiego

- ruch kategorii  KR 1

- grunt                G2

- przemarzanie   0,40*1,00= 0,40 m

- tabela 5.3.2.a - modyfikacja

- nawierzchnia z polbruku						  gr.       8 cm

- podsypka piaskowa						  gr.       4 cm

- podbudowa ; beton Rm=7,5Mpa (B-7,5)			  gr.     20 cm

- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki                                 gr.     10 cm

42 cm > hz=0,40 m

- krawężnik najazdowy na ławie betonowej C8/10

- obrzeże betonowe na ławie betonowej C8/10

10.3. Chodniki

- ruch kategorii  KR 1

- grunt                G2

- przemarzanie   0,40*1,00= 0,40 m

- przyjęto modyfikacje tabela 5.7.2. a 5.7.3.

- odśnieżanie i sprzątanie odbywa się tylko sprzętem mechanicznym

lekkim o ciężarze do 3000 kg

- nawierzchnia z kostki betonowej polbruk			 gr.       6 cm

- podsypka piaskowa					        gr.       4 cm

- podbudowa ; beton Rm=7,5MPa  (B-7,5)		        gr.     10 cm

- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki		        gr.     10 cm

30 cm < hz=0,40 m

- obrzeże betonowe na ławie betonowej C8/10

10.4. Zjazdy , Parkingi

- ruch kategorii  KR 1

- grunt                G2

- przemarzanie   0,40*1,00= 0,40 m

- tabela 5.6.1.a - modyfikacja

- nawierzchnia z kostki betonowej polbruk		        gr.       8 cm

- podsypka piaskowa					        gr.       4 cm

- podbudowa ; beton Rm=7,5MPa  (B-7,5)		        gr.     15 cm

- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki		        gr.     10 cm

37 cm < hz=0,40 m

- obrzeże betonowe na ławie betonowej C8/10

- krawężnik najazdowy na ławie betonowej C8/10

Uwaga: dotyczy pkt 10.3, 10.4, warunki gruntowo – wodne są dobre - na całym odcinku 			   projektowanych ulic występują grunty piaszczyste, na których można bezpośrednio 			   ułożyć konstrukcje jezdni, z tego względu grubość hz przy rozpatrywaniu konstrukcji 			   nie jest wymagana. Zastosowano w pkt 10.3 i 10.4 minimalną grubość warstwy 		               odsączającej spełniającą rolę w-wy wyrównawczej istniejącego podłoża.

11.    N i e p e ł n o s p r a w n i

- na przejściu dla pieszych obniżyć krawężnik do + 2 cm

12.    K r a w ę ż n i k i  , o b r z e ż a

- krawężnik najazdowy 15 x 25 cm – jezdnia

- ława betonowa   C 8/10 (B-10)

- wysokość krawężnika ;  jezdnia + 3 cm , parking + 8cm

- wysokość krawężnika ; przejście dla pieszych +2 cm

- obrzeża betonowe 8 x 30 cm

- ława betonowa   C 8/10 (B-10)

13.  O d w o d n i e n i e

- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe, zaplanowano poprzez spadki

podłużne i  poprzeczne do projektowanych i istniejących wpustów sieci miejskiej kanalizacji 	deszczowej.

- zaprojektowano 48 szt (w tym 39 szt nowych , 9szt do przestawienia)wpustów ulicznych z 	kręgów betonowych o śr 50 cm z osadnikiem

wysokości 50 cm. Całkowita głębokość wpustów ulicznych 173 cm Usytuowanie wpustów

zaprojektowano przy krawężnikach w krawędzi jezdni

- ruszty na wpustach wykonać jako żeliwne typowe – standardowe formy płaskiej kl. D 400

- należy zamontować przy ustawianiu studni pierścienie odciążające wpust

- wpusty uliczne połączono przykanalikami z projektowanymi , oraz istniejącymi studniami 	rewizyjnymi oraz z projektowanymi studniami chłonnymi

- projektowane odcinki przykanalików deszczowych od wpustów ulicznych do studni

rewizyjnych wykonać należy z rur gładkościennych kielichowych z PCV o sztywności 	SN>8kN/m2

i średnicy 20 cm , spadek rur przykanalików od wpustów do studni powinien mieścić się 	pomiędzy 1% - 2%

- studnie chłonne S1 , S2 , S3 (ul. Wyszyńskiego) wykonać z kręgów betonowych śr. 150 cm

z włazem żeliwnym 	typu lekkiego , w studniach chłonnych należy wykonać otwory 	przelewowe w stronę rowu , 	otwory przelewowe o średnicy 30 cm zabezpieczyć kratą stalową 	zamontowaną od wewnątrz 	studni

- studnie rewizyjne S4 , S5 , S6 , S7 , S8 (ul. Wyszyńskiego), S9 (ul. Sikorskiego) należy 	wykonać z kręgów betonowych śr. 120 cm z włazem żeliwnym typu ciężkiego , oraz 	zamontować pierścienie odciążające studnie

- studnie rewizyjną S7 , S8 , S9  należy ustawić na istniejących kolektorach..

- studzienki wpustów oraz studnie rewizyjne zabezpieczyć przed korozją poprzez izolacje 	izoplastem R+B

- kolektor główny wykonać należy z rur gładko ściennych kielichowych z PCV o sztywności

SN>8kN/m2  i średnicy 30 cm  - od studni S4 do istniejącej studni rewizyjnej o rzędnych 	100,06/95,56 ,  długość kolektora wynosi 46,00 m i spadek 0,5%

- połączenie rur należy wykonać za pomocą uszczelki umieszczonej w kielichu rury poprzez 	wcisk bosego końca rury. Montaż rury należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w 	instrukcji producenta

- należy dokonać regulacji istniejących wpustów ulicznych z założeniem na kręgi betonowe 	pierścieni odciążających

- na ul. Wyszyńskiego w celu poprawienia odpływu wody ze studni chłonnych zaprojektowano 	rów drogowy ze skarpami wyrobionymi skosem 1:1 , skarpy należy zabezpieczyć przed 	obsunięciem i 	wymywaniem płytami prefabrykowanymi ażurowymi , zaprojektowano 	głębokość rowu 40cm

- długość rowu wynosi 153,00 m od studni S3 do ul. Łąkowej.

- na ul. Wyszyńskiego pod zjazdem w km 0+188 zaprojektowano przepust śr. 30cm z rur 	betonowych

- przepusty należy ułożyć na ławie żwirowej gr 15 cm

- wloty i wyloty przepustu umocnione w postaci wybrukowania kamieniem na zaprawie 	cementowej

- w celu poprawienia odprowadzenia wody do wpustów ulicznych zaprojektowano ścieki

przykrawężnikowe z kostki betonowej polbruk gr 6 cm opuszczone względem jezdni – 2 cm

szerokość ścieku wynosi 20 cm dla wyróżnienia ścieku należy go wykonać z kostki kolorowej

14.  O c h r o n a   ś r o d o w i s k a

14.1.  W celu ochrony naturalnego środowiska zaplanowano następujące rozwiązania

- nawierzchnie drogowe szczelne , nie pylne

- odwodnienie powierzchniowe do istniejącego systemu

- roboty drogowe nie naruszają systemu wód podziemnych

- tereny zielone - rekultywacja

14.2.  Zadrzewienie

- brak wycinki drzew

15.   R o b o t y   z i e m n e

- ziemię z wykopu przeznaczono na odkład w miejsce wskazane przez Urząd  Miasta.

Wykonać bardzo dobre zagęszczenie , w szczególności nad wykopami po instalacjach

podziemnych.

- niweleta jest prowadzona po terenie i mogą nastąpić wypłycenia sieci . Ewentualne kolizję

zgłaszać do użytkowników

- w obrębie zaznaczonych urządzeń roboty ziemne wykonywać ręcznie

16.   U r z ą d z e n i a   p o d z i e m n e,  u z g o d n i e n ia

16.1. W obrębie zaznaczonych urządzeń podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywać

ręcznie

16.2. Lokalizacja w/w urządzeń  jest zaznaczona na planie , dodatkowo wejście na budowę

zgłosić do właścicieli sieci .

- Zakład Energetyczny Energa  w Kwidzynie

- T P SA , Pion Sieci Obszar Eksploatacji w Nowym Mieście Lubawskim

- Wodociągi w Suszu

- Pomorska Sp. Gazownicza w Elblągu

- Urząd Gminy i Miasta w Suszu

16.3. Uzgodnienia - xero w załączeniu

17. T y c z e n i e   o b i e k t u

- osie , kąty i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym

- należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie : granic działek , punktów głównych ,

reperów  roboczych , co zostało ujęte w kosztorysie

- pomiar wykonawcy ujęto w kosztorysie

- pomiar powykonawczy - ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej

- w przypadku znacznych różnic uzgodnić z projektantem korekty

18.  K o s z t o r y s

Załącznikiem do projektu budowlanego jest kosztorys z m-ca sierpień 2007 r

19. U w a g i   k o ń c o w e

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót, sprzęt, transport, wykonanie robót, kontrola jakości robót, sposób obmiaru, odbiór oraz podstawa płatności za wykonane roboty w zakresie objętym niniejszym  projektem powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi

w szczegółowych specyfikacjach  technicznych załączonych do projektu budowlanego  oraz obowiązującymi normami i przepisami technicznymi.