O P I S    T E C H N I C Z N Y

organizacji  docelowa ruchu

1. Zakres robót

Zmiana organizacji ruchu Osiedla Prabuckiego w msc. Susz

w związku zprzebudową ulic Wyszyńskiego , Gdańska , Sucharskiego

Konnstytucji 3-go Maja , Staffa , Sikorskiego

- przebudowa dróg dojazdowych

- zmiana organizacji ruchu

2. Inwestor:  Urząd Gminy i Miasta Susz

ul. Wybickiego 6  , 14-240 Susz

3. Podstawa opracowania

- zlecenie od. U.G.i M w Suszu

- projekt budowlany

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury i Administracji z 3 lipca 2002r – w sprawie znaków

i sygnalizacji drogowych – Dz. U. 180/2002 poz. 393 z dnia 12 października 2002r

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury i Administracji z 3 lipca 2003 r  - sygnalizacja  znaków

drogowych i urządzeń bezpieczeństwa i warunków ich umieszczania na drodze - Dz. U.

220/2003 poz. 2181 z dnia 23.12.2003

- Dz. U 177/2003 poz. 1729 z dnia 14.10.2003 r -  szczegółowe warunki zarządzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem

4. Lokalizacja zadania

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta Susz.

Obszar przebudowy ulic znajduje się w północno-zachodniej części miasta. Ulice ujęte

w opracowaniu są ciągami komunikacyjnymi Osiedla Prabuckiego i mają klasę dróg dojazdowych.Projektowana trasa przebudowy ulic , chodników , przebiega po istniejącym istniejącym śladzie z drobnymi korektami pokazanymi na planie zagospodarowania terenu.

5. Uzasadnienie wprowadzanych zmian

Oznakowanie Osiedla Prabuckiego ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu po  	wybudowaniu dróg wewnątrz osiedlowych. Zastosowanie znaku B-43 „strefa ograniczonej 	prędkości ” stosuje się w celu ograniczenia prędkości w strefach o dużym natężeniu pojazdów 	i pieszych oraz dużej liczbie skrzyżowań. Znaki te stosuje się także w centralnych częściach 	miasta w wewnątrz osiedli. Strefa ograniczonej prędkości powinna obejmować ulice o 	jednorodnym charakterze nieprowadzące ruchu tranzytowego. W strefie osiedla zastosowano 	ograniczenie prędkości do 30 km/h. Znak B-43 umieszcza się na wszystkich 	doprowadzających ruch do strefy ograniczonej prędkości. W strefie ograniczonej prędkości 	zastosowano rozwiązania i urządzenia wymuszające jazdę z prędkością podaną na znaku .

W strefie ograniczonej prędkości nie powinno się  stosować znaków określających 	pierwszeństwo na skrzyżowaniach. Jednak dla przejrzystości ruchu zastosowano znaki A-7

na wylotach ulic podporządkowanych. Na projektowanych do przebudowy ulicach 	zastosowano progi zwalniające. W strefach ograniczonej prędkości urządzenia wymuszające 	powolną jazdę nie muszą być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

6. Termin wprowadzenia

- w roku 2008

7. Stan istniejący dróg

droga wojewódzka -ul. Prabucka

- droga nadrzędna –  z pierwszeństwem  przejazdu

- nawierzchnia asfaltowa

- szerokość 6,00 m

- chodniki istniejące

- odwodnienie powierzchniowe do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej

- teren zabudowany – zabudowa miejska

ruch na drodze wojewódzkiej ul. Prabucka

- średnie natężenie

- znaczny udział samochodów ciężarowych

- ruch pojazdów komunikacji PKS ,

drogi miejskie wewnątrz osiedla

- ul. Wyszyńskiego

- ulica objęta przebudową

- ulice osiedlowe –  z pierwszeństwem  przejazdu

- nawierzchnia gruntowa

- szerokość 6,00 m

- brak chodników

- odwodnienie powierzchniowe do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej

- teren zabudowany – zabudowa miejska

- ul. Gdańska , Sucharskiego , Konstytucji 3-go Maja , Staffa , Sikorskiego

- ulice objęte przebudową

- ulice osiedlowe –  podporządkowane

- nawierzchnia z płyt betonowych

- szerokość 5,00 m

- chodniki istniejące po obu stronach jezdni

- odwodnienie powierzchniowe do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej

- teren zabudowany – zabudowa miejska

- ul. Prusa , Kraszewskiego , Broniewskiego , Polna , Piotra Skargi , Tuwima , 	Konopnickiej , Pułaskiego , Sienkiewicza , Skłodowskiej , Galla Anonima , Jagiełły ,

Żwirki i Wigury , Zaciszna , Łąkowa

- ulice nie objęte przebudową

- ulice osiedlowe –  podporządkowane

- nawierzchnia z płyt betonowych  , asfaltowa

- szerokość 5,00 m – 6,00 m

- chodniki istniejące

- odwodnienie powierzchniowe do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej

- teren zabudowany – zabudowa miejska

ruch na uicach osiedlowych

- małe natężenie

- brak samochodów ciężarowych

- brak ruchu pojazdów komunikacji PKS ,

8. Znaki istniejące

droga wojewódzka ul. Prabucka

- D-1

ulice osiedlowe – objęte przebudową

- ulica Wyszyńskiego

- A-7

- ulica Gdańska

- brak

- ulica Sucharskiego

- brak

- ulica Konstytucji 3-go Maja

- A-7 , D-6

- ulica Staffa

- brak

- ulica Sikorskiego

- A-7

ulice osiedlowe – nie objęte przebudową

- ulica Prusa

- A-7 , B-33

- ulica Kraszewskiego

- A-7 , D-6 , D-40 , D-41 , B-36 ,

- ulica Broniewskiego

- A-7

- ulica Polna

- A-7

- ulica Piotra Skargi

- A-7

- ulica Tuwima

- brak

- ulica Konopnickiej

- A-7

- ulica Pułaskiego

- A-7 , D-40 , D-41

- ulica Sienkiewicza

- A-7 , D-6

- ulica Skłodowskiej

- brak

- ulica Galla Anonima

- brak

- ulica Jagiełły

- brak

- ulica Żwirki i Wigury

- brak

- ulica Zaciszna

- brak

- ulica Łąkowa

- D-1

9. Stan projektowany

ulice osiedlowe

Projekt przebudowy dróg obejmuje budowę dróg klasy D, kategorii KR3

(ul. Wyszyńskiego) , oraz KR1 (ul. Gdańska , Sucharskiego , Konstytucji 3-go Maja , Staffa 	, Sikorskiego) o prędkości Vp=30 km/h. Przyjęto wyższą kategorię ulicy 	Wyszyńskiego ze 	względu na układ ulic. Ulica Wyszyńskiego stanowi główną arterię osiedla Prabuckiego , 	która łączy ulice Osiedla Prabuckiego z drogą wojewódzką nr 521.

Poza tym w opracowaniu koncepcji „rozwoju dróg i ulic w m. Susz” ul. Wyszyńskiego 	ma 	być łącznikiem „obwodnicy północnej” z ul. Nową Brzostowską” , a więc może  	stanowić obwodnicę łączącą kierunek dróg Prabuty – Kisielice  , Dzierzgoń – Kisielice.

Uzasadnione jest przyjęcie kategorii ruchu KR3  na ulicy Wyszyńskiego

ze względu na możliwość ruchu pojazdów ciężkich.

Na całym odcinku przebudowy dróg zaprojektowano po obu stronach jezdni 	krawężniki betonowe obniżone na +5 cm.  Szerokość dróg przyjęto 5,0 m , z wyjątkiem 	części odcinka drogi ul. Wyszyńskiego , (od km 0+353 do km 0+915) która wynosi

6,00 m , oraz część odcinka drogi ul. Sikorskiego dodatkowy dojazd do posesji

szer. 3.50 m.

Nawierzchnię projektowanych dróg przyjęto z kostki betonowej polbruk gr 8 cm,

o przekroju daszkowym. Przy krawężnikach zastosowano ścieki przykrawężnikowe z 	kostki polbruk gr 6 cm , opuszczone względem nawierzchni drogi o 2 cm. Szerokość 	ścieków przykrawężnikowych wynosi 20 cm.

10. Projektowane schematy oznakowania docelowego ruchu

droga wojewódzka ul. Prabucka

- bez zmian

ulice osiedlowe – objęte przebudową

- ulica Wyszyńskiego

- A-7 , A-11 , B-33 , D-1 , D-2 , H-1

- ulica Gdańska

- A-7

- ulica Sucharskiego

- A-7 , B-43 , B-44

- ulica Konstytucji 3-go Maja

- A-7

- ulica Staffa

- A-7 , B-43 , B-44

- ulica Sikorskiego

- A-7 , B-2 , B-21 , B-22 , D-3 ,

ulice osiedlowe – nie objęte przebudową

- ulica Prusa

- A-7 , B-43 , B-44

- ulica Kraszewskiego

- A-7 , B-43 , B-44

- ulica Broniewskiego

- A-7

- ulica Polna

- A-7

- ulica Piotra Skargi

- A-7 , B-43 , B-44

- ulica Tuwima

- A-7

- ulica Konopnickiej

- A-7

- ulica Pułaskiego

- A-7 , B-43 , B-44

- ulica Sienkiewicza

- A-7

- ulica Skłodowskiej

- A-7

- ulica Galla Anonima

- A-7

- ulica Jagiełły

- A-7

- ulica Żwirki i Wigury

- A-7

- ulica Zaciszna

- A-7

- ulica Łąkowa

- D-1

Typy znaków

- oznakowanie odblaskowe , typ 1

- dla znaków A-7 typ 2

- znaki małe  ;

- znaki ostrzegawcze - bok 750 mm

- znaki zakazu i nakazu -  średnica 600 mm

- znaki informacyjne – długość podstawy 600 mm

11. Trójkąt widoczności

- nie rozpatrywano

12. Wykaz oznakowania

A – 7	      - szt 20

A – 11             - szt   6

B – 2	      - szt  1

B – 21             - szt  1

B – 22             - szt  1

B – 33             - szt  6

B – 43	      - szt  8

B – 44             - szt  8

D – 1	      - szt 12

D – 2	      - szt  1

D – 3               - szt  1

H – 1	      - szt  6