PRACOWNIA  PROJEKTOWA      			                                            egz. nr   .......

»   A W K  «

inż. Wiesław  Kuczmarski

14-200 Iława ul. Kr. Jadwigi  9 / 11

NIP:  744-102-30-57   REGON: 510401661					                     Iława marzec 2010 r.

PROJEKT  BUDOWLANY

RODZAJ OPRACOWANIA :   OPIS TECHICZNY BUDOWLANY

BRANŻA                              :   ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA + BRANŻE

OBIEKT                               :   REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

LOKALIZACJA                   :   ULNOWO gm.SUSZ, dz. nr geod.11/18

INWESTOR                         :   GMINA I MIASTO SUSZ

zam. 14-240 Susz u.Wybickiego 6

Wskaźnik przenikania ciepła  „ U” dla :

ścian zewnętrznych					-  0.29  W/m2K

stropów m / kondygnacyjnych			-  0.45   W/m2K

dachu – stropodachu					-  0.28   W/m2K

Klauzula  p.poż :

Projekt odpowiada normom i przepisom zawartym w Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 21.04. 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i

budowli (Dz. U. Nr 80  poz.563  z dnia 11.05.2006 r.)

Oświadczam, że niniejszy opis budowlany został sporządzony, zgodnie z  art. 20  ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Budowlane oraz obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracował zespól w składzie :

# Architektura i Konstrukcja     :         inż. Wiesław Kuczmarski

upr. bud. proj. archit .konstr. Nr

8/02/OL , 377/94/OL                    .........................................

SPIS  ZAWARTOŚCI   PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY

# 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

  - Kopia mapy terenu  działki  Nr 11/18

# 3. PROJEKTY BRANŻOWE

3.1    PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ  C.O.

3.1.opis techniczny

3.2.część rysunkowa

Wykaz norm i przepisów użytych w opracowaniu

- Obciążenia wiatrem				PN-77/B-02011

- Obciążenia śniegiem				PN-80/B-02010

- Podstawowe obc. technologiczne  i

montażowe					PN-82/B-02003

- Obciążenia stałe				PN-82/B-02001

- Posadowienie bezpośrednie budynków  	PN-81/B-03020

- Zaprawy budowlane zwykłe			PN-90/B-14501

- Konstrukcje murowe				PN-99/B-03002

- Konstrukcje z drewna i materiałów

drewnopochodnych				PN-88/B-03150

- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i

sprężone						PN-EN:1999 /B-03264

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 2002 r. z późn. zm. )

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 80  poz. 563  z dnia 11.05.06 r.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414  Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126  z późn. zm.

##### E K S P E R T Y Z A    T E C H N I C Z N A

dot. oceny stanu technicznego elementów konstrukcji budynku

świetlicy wiejskiej zlokalizowanego w Ulnowie gm.Susz

dz.nr geod. 11/18  w  związku z  wymiana pokrycia dachu i  istniejącej

instalacji c.o.   w budynku

Inwestor :           Gmina Susz

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Zamawiający

#### Gmina i Miasto Susz ul.Wybickiego 6

1.2.Lokalizacja

Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany w Ulnowie gm.Susz

1.3.Podstawa opracowania

Opinię techniczną opracowano na zlecenie inwestora w związku z projektowaną

wymiana  istniejącego pokrycia dachu-eternit na blacho dachówkę i remont kapitalny z

wymiana całej instalacji c.o. w zakresie przewidzianym i  wymuszonym  wymogami

technicznymi i normami.

1.4.Określenie celu opracowania opinii technicznej

Celem opracowania opinii jest określenie prawidłowości wykonania budynku zgodnie z

zasadami  sztuki budowlanej, jak również określenia możliwości wykonania  zakresu robót

jak w pkt. 1.3

1.5.Materiały przyjęte do opracowania

-wizja lokalna ,

-inwentaryzacja stanu istniejącego,

-odkrywki elementów konstrukcyjnych,

2.OPIS STANU  ISTNIEJĄCEGO

2.1.Charakterystyka ogólna obiektu

Budynek świetlicy wiejskiej  będący przedmiotem opinii technicznej jest obiektem

parterowym, podpiwniczonym z dachem  wysokim dwuspadowym, poddasze nieużytkowe. Obiekt wybudowany w  pierwszej połowie lat pięćdziesiątych  XX wieku. Obiekt podlega nie ochronie konserwatorskiej  i  nie znajduje się w strefie  ochrony konserwatorskiej .

Fundamenty wykonano jako betonowe, ściany z cegły wapienno-piaskowej , stropy

nad piwnicą typu Kleina na belkach stalowych ceglany, nad parterem drewniane,

nadproża stalowo-betonowe, dach konstrukcji płatwiowo - kleszczowy , pokrycie

dachu blachą stalowa ocynkowaną. Obiekt wyposażony w instalacje : wodociągową do

sieci  miejskiej , elektryczną , telefoniczną , gazową,  c.o. własne , kanalizacja

sanitarna do sieci miejskiej. Obiekt jest otynkowany . Obiekt  jest użytkowany. Obecny

właściciel chce obiekt poddać gruntownej wewnętrznej przebudowie oraz rozbudowie.

2.2.Opis szczegółowy elementów konstrukcyjnych i ich ocena techniczna

2.2.1.Fundamenty

Dokonano odkrywki fundamentów i stwierdzono, że są one wykonane z betonu

którego markę określam na B 10-B 15  i ich szerokość wynosi ok. 50,55 cm odpowiednio dla ław podłużnych , poprzecznych i środkowych. Klasa betonu i głębokość posadowienia są odpowiednie. Na powierzchni ław  nie widać tzw.”raków”. Wykonana z papy izolacyjnej  izolacja przeciwwilgociowa jest w stanie

dostatecznym.

2.2.2.Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne

Obiekt posiada na ścianach zewnętrznych grubość 38 cm , oraz 25 cm dla  ściany wewnętrznej konstrukcyjnej.  Wykonano je z cegły wap.piask. kl. 100, używając zaprawy cem.wap. której wytrzymałość określam na  3 MPa.ściany ocieplone styropianem

gr. 10 cm za wyjątkiem poddasza gospodarczego nad częścią kuchenną.

Konstrukcyjnie grubość ścian odpowiednia, jednakże z uwagi na wymagania i warunki normy cieplnej PN-EN/02020 :1999 ściany zewnętrzne należy docieplić dodatkowo np. styropeksem lub styropianem na siatce tynkarskiej od zewnątrz, grub.docieplenia  min.

12 cm styropianu. Wyprawa tynkarska typu np. Weber Saint Gobain.

2.2.3.Stropy m / kondygnacyjne

Wykonano jako drewniane. Nad poddaszem strop drewniany na belkach stropowych, jakimi są jednocześnie konstrukcyjne płatwie i kleszcze więźby dachowej. Strop nad piwnicą typu Kleina ceglany na belkach stalowych. Stan dobry. Nie ma nigdzie wyraźnych ugięć. Stan nie budzi zastrzeżeń. Strop piwnicy otynkowany.

2.2.4. Więźba dachowa

Wykonano jako drewniany typu płatwiowo - kleszczowy, pokryty eternitem .Elementy drewniane w ilości ok.95 % nadają się do dalszej eksploatacji. Konieczne jest wykonanie zabezpieczeń ognio - i  bakteriochronnych drewna środkiem typu Pyrolak lub Fobos S  albo Korasit S . Rozstaw krokwi, przekroje płatwi, krokwi i kleszczy oraz słupów w bezpieczny sposób przeniosą obciążenie nowego pokrycia dachu ,jakie przewiduje inwestor tj. blachodachówka. Blachodachówka o wzorze i kolorze cegły naturalnej . Na projektowanej dobudowie przewidzieć należy pokrycie blachodachówką z wymianą istniejącego pokrycia eternitu z zachowaniem wszelkich w tym zakresie obowiązujących przepisów technicznych i ochrony środowiska. Wymiane pokrycia winna dokonac firma posiadajća koncesję na tego typu prace budowlane .

2.2.5.Nadproża

Ścian w przewadze z betonu i belek walcowanych dwuteowych.

2.2.6.Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna  w  100 % wymieniona. Stolarka drzwiowa

według potrzeb i założeń projektowych do wymianu lub montażu na nową

2.2.7.Izolacje pionowe i poziome

Stan izolacji pionowej dostateczny. Pozioma izolacja nie istnieje-zniszczona.

Należy wykonać od podstaw izolację poziomą posadzki stanu zerowego budynku oraz

izolację posadzki piwnic. Ponadto należy wykonać izolacje pionową budynku od strony

północnej .Warunki gruntowe nie zmuszają do wykonywania drenażu opaskowego

odwadniającego- grunty piaszczyste bez przewarstwień .

3.Wnioski i zalecenia

Przeprowadzona opinia techniczna obiektu wykazała wykonanie  obiektu w sposób

zgodny ze sztuką budowlaną. Obiekt znajduje się na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkaniową, w strefie ochrony konserwatorskiej, wg ustaleń planu  ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy.

Szczegółowe oględziny, odkrywki i badania makroskopowe elementów konstrukcyjnych wykazały konieczność wykonania:

-docieplenia obiektu ,

-wykonanie izolacji pionowej p.wilgociowej,

-wykonanie wymiany pokrycia dachu na blachodachówkę z eternitu,

-remont kapitalny z przebudowa wewnętrznej instalacji c.o.

-uzyskac zgodę SP WBiA Iława na wykonanie robót na zgłoszenie .

-

Obiekt w obecnym stanie nie zagraża zdrowiu i życiu ludzkiemu i może być bezpiecznie użytkowany. Projektowana dobudowa winna uwzględniać charakter zabytkowy obiektu jak i jego konstrukcję.

# opracował : inż. Wiesław Kuczmarski

upr. bud. proj. archit .konstr. Nr

8/02/OL , 377/94/OL                    .........................................

INWESTOR: Gmina i Miasto Susz

ADRES  zam.: 14-240 Susz ul.Wybickiego 6

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY”

OBIEKT: 	 REMONT KAPITALNY DACHU I INSTALACJI

C.O. ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES: 	ULNOWO gm.Susz

dz. bud. nr geod. 11/18

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ :  inż. Wiesław Kuczmarski

upr.bud.nr 377/94/OL , 8/02/OL

Iława, 03-2010 r.

ZAKRES ROBÓT

Zakres robót obejmuje remont kapitlany dachu –wymiana pokrycia dachu oraz instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Ulnowie gn.Susz na działce nr geod.11/18

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

Na bezpośrednim placu budowy są istniejące obiekty budowlane-dom nauczyciela

1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT

  - zagospodarowanie placu budowy

  - roboty ziemne

  - roboty budowlano-montażowe

  - roboty wykończeniowe

  - maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

- INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

3.1.Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia właściwej wentylacji,

- zapewnienia łączności telefonicznej,

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego

oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a

dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i   wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,

- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

3.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- ciepłownicze,

- wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

3.3.Roboty budowlano – montażowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe);

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

Balustradami powinny być zabezpieczone:

- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,

- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe).

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

3.4.Roboty wykończeniowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”,„RR-1/30”,„PLETTAC”,„ROCO–1”.

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym.Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia.Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną.Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego.W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m.Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta.Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi.Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym.

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne,

- hełmy ochronne,

- rękawice wzmocnione skórą,

- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania prac.

3.5.Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

-szkolenie wstępne,

-szkolenie okresowe.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

-sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)-

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z późn.zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracował:

inż. Wiesław Kuczmarski

upr.bud.nr 377/94/OL,8/02/OL

BUDYNEK  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w m.ULNOWIE  obręb Susz  dz. nr geod. 11/18

– stan istniejący budynku w m-cu lutym 2010 r.

WIDOK NA ELEWACJĘ WSCHODNIĄ- SZCZYTOWĄ

WEJŚCIE DO BUDYNKU ŚWIETLICY Z WIDOCZNYM DO WYMIANY NA DACHU POKRYCIEM  Z ETERNITU NA BLACHODACHÓWKĘ (na dachu widoczny komin z kotłowni świetlicy)

Stan grzejników c.o. – przerdzewiałe grzejniki panelowe stalowe na sali głównej

ISTNIEJĄCE GRZEJNIKI W PIWNICY BUDYNKU-DO WYMIANY,WRAZ Z RURARZEM C.O.

ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM  INSTALACJI SANITARNEJ  C.O.

WIDOK NA KOCIOŁ C.O. ODŁĄCZONY OD SIECI WEWNĘTRZNEJ C.O. BUDYNKU ZE WZGLĘDU NA STAN TECHNICZNY-KOCIOŁ NADAJE SIĘ NA ZŁOM,PONIŻEJ WIDOK NA CZOPUCH  OD KOTŁA  DO KOMINA  W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI,  W PIWNICY