Kładka – Susz

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Budowa mostku |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0215-04 z.sz. 2.3.2. 9903 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. 104.76 | m3 m3 | 104.760 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 104.760 |
| 2 d.1 | 2 KNR 2-01 d.1 0310-02 z.sz. 2.3 9907 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1 .5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr. III) Grunt mokry 6.12 | m3 m3 | 6.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.120 |
| 3 d.1 | 3 KNR 2-02 d.1 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu B-10 3.06 | m3 m3 | 3.060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.060 |
| 4 d.1 | 4 KNR 2-02 d.1 0204-04 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu B-20 16.14 | m3 m3 | 16.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.140 |
| 5 d.1 | 5 KNR 2-02 d.1 0207-01 0207-07 | Ściany żelbetowe proste grubości 40 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu B-20 11.60 | m2 m2 | 11.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.600 |
| 6 d.1 | 6 KNR 2-02 d.1 0207-01 0207-07 | Ściany żelbetowe proste grubości 60 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu B-20 18.50 | m2 m2 | 18.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.500 |
| 7 d.1 | 7 KNR 2-02 d.1 0209-01 | Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1 m - ręczne układanie betonu B-20 0.71 | m3 m3 | 0.710 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.710 |
| 8 d.1 | 8 KNR 2-02 d.1 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 1.895 | t t | 1.895 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.895 |
| 9 d.1 | 9 KNR 2-01 d.1 0320-01 z.sz. 2.2 analogia | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1 .5 m kat.gr.l-ll Grunt uprzednio odspojony. - szerokość 0.8-1.5 m 80.24 | m3 m3 | 80.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.240 |
| 10 d.1 | 10 KNR-W2-05 d.1 0208-05 analogia | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - blachy 0.057 | t t | 0.057 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.057 |
| 11 d.1 | 11 KNR 2-05 d.1 0101-04 analogia | Hale typu lekkiego - ramy - dwuteownik IPN 400 3.896 | t t | 3.896 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.896 |
| 12 d.1 | 12 KNR 2-05 d.1 0102-06 analogia | Hale typu lekkiego - stężenia - ceownik 200 0.375 | t t | 0.375 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.375 |
| 13 d.13 | 13 KNR 2-02 d.1 0406-05 analogia | Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - belki 2.30 | m3 drew. m3 drew. | 2.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.300 |
| 14 d.14 | 14 KNR 2-02 d.1 0407-03 analogia | Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. - słupki 0.40 | m3 drew. m3 drew. | 0.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.400 |

Kładka – Susz

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 d.1 | KNR 2-02 0408-01 analogia | Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej – zastrzały, poprzeczki 1.84 | m3 m3 | 1.840. |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.84.0 |
| 16 d.1 | KNR 2-02 04100-01 analogia | Deskowanie z tarcicy nasyconej – deskowanie pomostu 48.06. | m3 m3 | 48.060. |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48,060 |