Przedmiar robót

Budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu Prabuckim w m. Susz

Etap – II : 0+375 – 0+650

– „Przebudowa ul. Wyszyńskiego na dwuwarstwową nawierzchnie kategorii KR2 z masy asfaltowej”

| L.p. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Grupa 2; CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe , ziemne |  |  |  |  |
| 1/1. | Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, granice , geodeta | ha | 0,350 |  |  |
| 1/2. | Roboty pomiarowe -wykonawca | ha | 0,231 |  |  |
| 1/3. | Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy | km | 0,275 |  |  |
| 1/4. | Roboty ziemne, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 42 cm | m2 | 1.952,00 |  |  |
| 1/5. | Roboty ziemne, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości wjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 37 cm | m2 | 420,00 |  |  |
| 1/6. | Roboty ziemne, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm | m2 | 482,00 |  |  |
| 1/7. | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane przez U M iG Susz , grunt. kat. Ill na odl. do 1km | m3 | 1.118,60 |  |  |
| 2 | Grupa 2; CPV 45 23 31 20-6 Roboty podstawowe , w-wy odsączające , krawężniki , podbudowy betonowe |  |  |  |  |
| 2/8. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w kory- cie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. l-IV | m2 | 2.854,00 |  |  |
| 2/9. | Warstwy odsączające w korycie zagęszczone mechanicznie - grub. warstwy po zag. 10 cm | m2 | 2.854,00 |  |  |
| 2/10. | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x25 cm na pod- sypce cem.- piaskowej (na wjazdach) | m | 63,00 |  |  |
| 2/11. | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na pod-. piaskowej (na jezdni) sypce cem.- piaskowej (na wjazdach) | m | 519,00 |  |  |
| 2/12. | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 428,00 |  |  |
| 2/13. | Ława betonowa C8/10 (8-10) z oporem pod krawężniki i obrzeża | m3 | 47,40 |  |  |
| 2/14 | Podbudowa betonowa 1M=7,5Mpa (B-7,5) z dylatacją – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- chodnik | m2 | 488,00 |  |  |
| 2/15 | Podbudowa betonowa 1M=7,5Mpa (B-7,5) z dylatacją – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – zjazdy | m2 | 482,00 |  |  |
| 2/16 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – jezdnia | m2 | 1.650,00 |  |  |
| 2/17 | Skropienie nawierzchni drogowej pod warstwę asfaltową wiążącą plus oczyszczenie | m2 | 1.650,00 |  |  |
| 2/18 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 902,00 |  |  |
| 3 | Grupa 3; CPV 45 23 31 20-6 roboty podstawowe, na- wierzchnie z polbruku i asfaltobetonu |  |  |  |  |
| 3/19. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej (20% kolor) wraz z regulacją pokryw studni urządzeń podziemnych- chodnik | m2 | 482,00 |  |  |
| 3/20. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej, (100% kolor) wraz z regulacją pokryw studni urządzeń podziemnych - wjazdy | m2 | 420,00 |  |  |
| 3/21 | Nawierzchnie podbudowy zasadniczej z mieszanki A C 22P gr. 7cm, (jezdnia ściek 100% z koski betonowej kolor) wraz z regulacją pokryw studni urządzeń podziemnych -jezdnia | m2 | 1.650,00 |  |  |
| 3/22 | Skropienie nawierzchni drogowej pod warstwę ścieralną Plus oczyszczenie podłoża | m2 | 1.650,00 |  |  |
| 3/23 | Nawierzchnia z asfaltobetonu warstwa ścieralna z mieszanki A C 11/S gr. 5cm - jezdnia | m2 | 1.650,00 |  |  |
| 3/24 | Podbudowa z betonu 9 MPA pod cieki wody deszczowej w jezdni gr. 20cm | m2 | 110,00 |  |  |
| 3/25 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8cm (kolor) w ciekach wodnych (jezdnia) | m2 | 110,00 |  |  |
| 3/26 | Plantowanie terenu w gr. kat .l-Ill z humusowaniem , traw- niki wraz z roczną pielęgnacją | m2 | 1.375,00 |  |  |
| 4 | Grupa 3 CPV 45 23 31 20-6 Roboty podstawowe, od- wodnienie |  |  |  |  |
| 4/27 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.III - IV | m3 | 21,06 |  |  |
| 4/28 | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1200mm z płytą denną żelbetonową i pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie | stud. | 3,00 |  |  |
| 4/29 | Podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej – przykanaliiki z rur PCV o wytrzymałości SN≥8kN/m2 o śr. 200mm | m | 26,00 |  |  |
| 4/30. | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500mm z osadnikiem h=0.5m z pierścieniem odciążającym | szt. | 4,00 |  |  |
| 4/31 | Wykonanie dwóch progów zwalniających o wysokości 7cm z koski betonowej ” POLBRUK” gr. 8 cm lub mocowany do nawierzchni jezdni z gumy lub tworzywa sztucznego w km 0+507 i 0+753 | kpl. | 2,00 |  |  |
| 4/32 | Umocowanie pionowych znaków drogowych /małe/ : ostrzegawcze: A-7 /2szt/ i A-11a /4szt./, zakazu: B-33 /4szt/, informacyjne:D-40 /2szt. i D-41 /2szt/ | szt. | 14,00 |  |  |
| 4/33 | Słupki do pionowych znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych Ø 63mm | szt. | 10 |  |  |

Wartość netto:

Podatek VAT:

Wartość brutto:

Słownie: