Rodzaj opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: Gmina Susz

Nazwa: Przebudowa chodnika z kostki betonowej gr. 6cm, ulica Mickiewicza w Suszu

Element: Roboty drogowe

ZADANIE NR 1

| L.p. | Specyfikacja | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I Chodnik |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01. | Roboty pomiarowe geodezyjne powykonawcze | km | 0,174 |
| 2. | D-01.02.04. | Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych odwiezieniem na odległość do 1km 174*2 – (49+76) = 223 | m2 | 223,0 |
| 3. | D-04.01.01. | Wykonanie koryta na całej szer. chodnika w gruncie kat. I-IV na głębokość 25cm z odwiezieniem urobku na odległość do 1km 348 – 0,5*(3,4+4,4)*2 – 0,5*(3+4)*2 – 0,5*(4+5)*2 – 0,5*(4,2+5,3)*2 – 0,5*(3+4)*2 – 0,5*(3,8+4,8)*2= 299 | m2 | 299,0 |
| 4. | D-04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni | m2 | 299,0 |
| 5. | D-04.02.01. | Warstwa odsączająca pod chodnik z piasku gr. 10cm po zagęszczeniu | m2 | 299,0 |
| 6. | D-04.06.01. | Podbudowa pod chodnik z betonu 6-9 MPa gr. 10cm po zagęszczeniu, wraz z pielęgnacją betonu | m2 | 299,0 |
| 7. | D-05.03.23a | Wykonanie chodnika z kostki betonowej „polbruk” gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej, gr. 4cm (20% kolor czerwony, 80% szary) wraz z regulacją urządzeń podziemnych | m2 | 299,0 |
| II Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |
| 1. | D-08.03.01. | Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 6/20 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem 174 – (5+10+10+16+4+10) = 119 | mb | 119,0 |
| 2. | D-08.01.01. | Regulacja krawężnika kamiennego z ustawieniem na ławie betonowej C12/15 z oporem | mb | 174,0 |
| III Wjazdy |  |  |  |  |
| 1. | D-01.02.04. | Rozebranie nawierzchni wjazdów z trylinki z odwiezieniem na odległość do 1km 0,5*(3,4+4,4)*2 – 0,5*(3+4)*2 – 0,5*(4+5)*2 – 0,5*(4,2+5,3)*2 – 0,5*(3+4)*2 – 0,5*(3,8+4,8)*2= 49 | m2 | 49,0 |
| 2. | D-04.01.01. | Wykonanie koryta na całej szer. wjazdów w gruncie kat. I-IV na głębokość 15cm z odwiezieniem urobku na odległość do 1km | m2 | 49,0 |
| 3. | D-04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie wjazdów pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni | m2 | 49,0 |
| 4. | D-04.02.01. | Warstwa odsączająca pod wjazdy z piasku gr. 10cm po zagęszczeniu | m2 | 49,0 |
| 5. | D-04.06.01. | Podbudowa pod wjazdy z betonu 6-9 MPa gr. 15cm po zagęszczeniu wraz z pielęgnacją betonu | m2 | 49,0 |
| 6. | D-05.03.23a | Wykonanie wjazdów z kostki betonowej „polbruk” gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej, gr. 4cm (100% kolor czerwony) wraz z regulacją urządzeń podziemnych | m2 | 49,0 |

Rodzaj opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: Gmina Susz

Nazwa: Przebudowa chodnika z kostki betonowej gr. 6cm, ulica Broniewskiego w Suszu

Element: Roboty drogowe

ZADANIE NR 2

| L.p. | Specyfikacja | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I Chodnik |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01. | Roboty pomiarowe geodezyjne powykonawcze | km | 0,100 |
| 2. | D-04.01.01. | Wykonanie koryta na całej szer. chodnika w gruncie kat. I-IV na głębokość 30cm z odwiezieniem urobku na odległość do 1km 100*1,6 – (4,5+5)*0,5*1,6 – (3,5+4,5)*0,5*1,6 = 146 | m2 | 146,0 |
| 3. | D-04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni | m2 | 146,0 |
| 4. | D-04.02.01. | Warstwa odsączająca pod chodnik z piasku gr. 10cm po zagęszczeniu | m2 | 146,0 |
| 5. | D-04.06.01. | Podbudowa pod chodnik z betonu 6-9 Mpa, gr. 10cm po zagęszczeniu, wraz z pielęgnacją betonu | m2 | 146,0 |
| 6. | D-05.03.23a | Wykonanie chodnika z kostki betonowej „polbruk” gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej, gr. 4cm (20% kolor czerwony, 80% szary) wraz z regulacją urządzeń podziemnych | m2 | 146,0 |
| II Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |
| 1. | D-08.03.01. | Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 6/20 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem 100 – 11,5 – 4,5 – 16 = 68 | mb | 68,0 |
| III Wjazdy |  |  |  |  |
| 1. | D-04.01.01. | Wykonanie koryta na całej szer. wjazdów w gruncie kat. I-IV na głębokość 35cm z odwiezieniem urobku na odległość do 1km (3,5+4,5)*0,5*1,6 = 6,4 | m2 | 6,4 |
| 2. | D-04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie wjazdów pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni | m2 | 6,4 |
| 3. | D-04.02.01. | Warstwa odsączająca pod wjazdy z piasku gr. 10cm po zagęszczeniu | m2 | 6,4 |
| 4. | D-04.06.01. | Podbudowa pod wjazdy z betonu 6-9 Mpa, gr. 15cm po zagęszczeniu wraz z pielęgnacją betonu | m2 | 6,4 |
| 5. | D-05.03.23a | Wykonanie wjazdów z kostki betonowej „polbruk” gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej, gr. 4cm (100% kolor czerwony) wraz z regulacją urządzeń podziemnych | m2 | 6,4 |

Rodzaj opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: Gmina Susz

Nazwa: Przebudowa chodnika i drogi dojazdowej z kostki betonowej gr. 6 i 8cm przy budynku  Nr. 17, ulica Piastowska

Element: Roboty drogowe

ZADANIE NR 3

| L.p. | Specyfikacja | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I Chodnik |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01. | Roboty pomiarowe geodezyjne powykonawcze | km | 0,060 |
| 2. | D-01.02.04. | Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych z odwiezieniem na odległość do 1km 1,5*22 + 2*25 – 1*3,5*2 = 76,0 | m2 | 76,0 |
| 3. | D-04.01.01. | Wykonanie koryta na całej szer. chodnika w gruncie kat. I-IV na głębokość 25cm z odwiezieniem urobku na odległość do 1km | m2 | 76,0 |
| 4. | D-04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni | m2 | 76,0 |
| 5. | D-04.02.01. | Warstwa odsączająca pod chodnik z piasku gr. 10cm po zagęszczeniu | m2 | 76,0 |
| 6. | D-04.06.01. | Podbudowa pod chodnik z betonu 6-9 MPa gr. 10cm po zagęszczeniu, wraz z pielęgnacją betonu | m2 | 76,0 |
| 7. | D-05.03.23a | Wykonanie chodnika z kostki betonowej „polbruk” gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej, gr. 4cm (20% kolor czerwony, 80% szary) wraz z regulacją urządzeń podziemnych | m2 | 76,0 |
| 8. | D-05.03.23a | Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej „polbruk” gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 6*2 = 12 | m2 | 12,0 |
| II Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |
| 1. | D-01.02.04. | Rozbiórka krawężnika betonowego z odwiezieniem na odległość do 1 km 25 + 22 = 47 | mb | 47,0 |
| 2. | D-08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego 15/30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem 25 + 22 + 20 = 67 | mb | 67,0 |
| 3. | D-08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15/22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem | mb | 36,0 |
| 4. | D-08.01.01. | Przestawienie krawężnika betonowego 15/30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem 2*6 = 12 | mb | 12,0 |
| 5. | D-08.03.01. | Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 6/20 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem | mb | 9,0 |
| III Droga dojazdowa |  |  |  |  |
| 1. | D-01.02.04. | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 6cm 4,5*6 = 27 | m2 | 27,0 |
| 2. | D-01.02.04. | Rozbiórka nawierzchni z płyt typu „Jomb” z odwiezieniem na odległość do 1km 8*3,5 = 28 | m2 | 28,0 |
| 3. | D-03.02.01. | Wymiana pokrywy nad studziennej żelbetowej ø1200 z włazem żeliwnym ciężkim | szt. | 1 |
| 4. | D-04.01.01. | Wykonanie koryta na całej szer. drogi dojazdowej w gruncie kat. I-IV na głębokość 30cm z odwiezieniem urobku na odległość do 1km 32,5*5 + 27*3,7 – 3*5*0,5 = 255 | m2 | 255,0 |
| 5. | D-04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie drogi dojazdowej pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni | m2 | 255,0 |
| 6. | D-04.02.01. | Warstwa odsączająca pod drogę dojazdową z piasku gr. 10cm po zagęszczeniu | m2 | 255,0 |
| 7. | D-04.06.01. | Podbudowa pod drogę dojazdową z betonu 6-9 MPa gr. 15cm po zagęszczeniu wraz z pielęgnacją betonu | m2 | 255,0 |
| 8. | D-05.03.23a | Wykonanie drogi dojazdowej z kostki betonowej „polbruk” gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej, gr. 4cm (20% kolor czerwony, 80% kolor szary) wraz z regulacją urządzeń podziemnych | m2 | 255,0 |