Rodzaj opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestor: Gmina Susz

Nazwa: Remont chodnika z kostki betonowej gr.6cm w m. Lubnowy Wielkie.

Element: Roboty drogowe

ZADANIE NR 2

| L.p | Rodzaj robót | Obliczenia | jedn | Ilość | Cena | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Chodnik |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pomiary geodezyjne powykonawcze | 0,067 | km | 0,067 |  |  |  |
| 2 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 35cm z odwiezieniem urobku do 1km | 67,00 x 1,50 | m2 | 100,50 |  |  |  |
| 3 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika | 67,00 x 1,50 | m2 | 100,50 |  |  |  |
| 4 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm po zag. | 67,00 x 1,50 | m2 | 100,50 |  |  |  |
| 5 | Wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM, gr. 15cm po zag. | 58,00 x 1,50 | m2 | 87,00 |  |  |  |
| 6 | Wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM, gr. 20cm po zag. | 9,0 x 1,50 | m2 | 13,50 |  |  |  |
| 7 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (20%kolor) | 58,00 x 1,50 | m2 | 87,00 |  |  |  |
| 8 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (100%kolor - zjazd) | 9,0 x 1,50 | m2 | 13,50 |  |  |  |
| II Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ustawienie obrzeża betonowego 8/30cm na ławie betonowej z oporem | 67,00 | mb | 67,00 |  |  |  |
| 2 | Ustawienie krawęznika betonowego 15/30cm na ławie betonowej z oporem | 57,00 | mb | 57,00 |  |  |  |
| 3 | Ustawienie krawęznika betonowego 15/30cm obniżonego na +2cm na ławie betonowej z oporem | 10,00 | mb | 10,00 |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek ……. % VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |